第20届运动会计时服务参数

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动计时主机 | 1、24位全彩图像，棱镜分光3CCD。 | 套 | 1 |  |  | 服务期为：2023年11月2-3日，共2天。 |
|  |  | ★2、抓取机、控制接收机集成一体。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ★3、配置终点线光学瞄准器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、2048高清图像输出。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、最大支持4000帧/秒。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、百兆以太网通讯接口。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ★7、320x240彩色液晶显示屏。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、全画幅变焦镜头24-120。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9、计时精度为0.1毫秒。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10、无线传感器发令，空旷环境有效距离1000米。 |  |  |  |  |  |
|  |  | ★11、支持无线拍摄按钮采集图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12、支持多次发令及重置发令时刻。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13、停止计时可继续抓取。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14、图像自动裁剪，过滤无效图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15、图像压缩预览，快速定位判读。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16、支持意外情况电脑死机重启软件恢复计时。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17、成绩输出精度0.0001秒-1秒可选。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18、支持指定发令后固定时间自动抓拍图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19、高清JPG图像输出。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20、软件支持成绩算分表导入计算得分及等级。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21、支持成绩实时上LED大屏显示或电视显示。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22、与终点回放系统无缝对接。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23、软件支持自动与终点回放系统关联查看视频图像。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24、软件支持拍摄、内存判读、文件判读并行操作。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25、支持实施打印成绩单及其他多种格式成绩文档输出。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26、支持与田径运动会管理系统实时数据交互。 ★27、通过中国田径协会认证。 ★28、须与我校田径运动会编排系统（AYT3000BP）可无缝对接匹配。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 发令主机 | 1、发令距离不小于500米。 2、电池类型：充电锂电池，续航时间：12小时。 ★3、主机尺寸: 20×15.2×4.4cm。 ★4、主机带闪光灯。 5、三按键发出语音。 | 套 | 1 |  |  |  |

报价公司（公司名称）：                                  联系人：           联系电话：